Liebherr-Werk 
	Biberach GmbH

Postfach 16 63

D-88396 Biberach / Riss

April 2010

Erweiterung der erfolgreichen Baureihe der Flat-Top-Krane: 285 EC-B 12 Litronic

Der neue 285 EC-B 12 Litronic, den Liebherr erstmals auf der Bauma 2010 der Öffentlichkeit präsentiert, rundet die erfolgreiche Baureihe der Flat-Top-Krane nach oben ab. Diese Baureihe hat sich seit ihrer Einführung 2005 aufgrund der Nutzenvorteile beim Transport und durch die vereinfachte Montage mittels „Connect&Work“ erfolgreich im Markt etabliert. Sie umfasst nun vierzehn gut abgestufte Modelle im Lastmomentbereich zwischen 50 und 285 mt.

Der 285 EC-B 12 Litronic ist wie alle Krane der EC-B-Baureihe nach einem modularen Konzept konstruiert. Damit wird die Kompatibilität der Turmsysteme innerhalb der Baureihe gewährleistet. Zentrale Einheit des neuen Flat-Top-Krans ist wie bei allen Modellen der Baureihe der innovative Kompaktkopf. Diese komplett vormontierte Einheit beinhaltet die verschiebbare Kabine, den Schaltschrank, den Klappbock, die Drehwerke, den Kugeldrehkranz mit Kugeldrehkranz-Auflage sowie die Stromabnehmer. Alle elektrischen Anschlüsse sind durch wenige Steckverbindungen schnell hergestellt

Der neue 285 EC-B 12 bietet Ausladungen bis zu 75 m. Die Auslegerlänge lässt sich je nach Bedarf in 5 Meter-Schritten von 24,4 m bis 75 m konfigurieren. Im Vergleich zum nächst kleineren Modell 250 EC-B 12 Litronic liegt die maximale Traglast an der Spitze bei 70-m-Ausladung um 900 kg höher und beträgt 3.150 kg.

Der 285 EC-B 12 Litronic wurde für die Verladung in Standard-Containern konzipiert. Um auch die Verladung auf LKW zu gewährleisten, ist der Gegenausleger für optimale Transportierbarkeit im Huckepack-System konstruiert. Der Kompaktkopf kann stehend im LKW transportiert werden. Das komplette Kranoberteil des 285 EC-B 12 Litronic ist mit maximaler Ausladung mit fünf LKW’s transportierbar.

Einfache Montage mit ‚Connect&Work‘

Als Standard bietet Liebherr bei der EC-B-Baureihe die ein-fache und schnelle Montagetechnik ‚Connect&Work‘ an. Die Vormontage des beim 285 EC-B 12 Litronic konstruktiv neu gestalteten Gegenauslegers kann in wenigen Schritten am Boden erfolgen. Montageerleichterungen bieten auch die bereits punktgenau in Montageposition angebrachten Abspannungen oder die Anschlaglaschen für den Hub mit dem Autokran. Die Verbindungen zum Ausleger und zum Gegenausleger sind zur einfachen Montage mit Langlöchern versehen. Schnellverschlüsse bzw. Zentrierbolzen erleichtern zudem das Anbolzen von Ausleger und Gegenausleger. Zusätzliche Montagepodeste auf Arbeitshöhe unterstützen das Anbolzen des Gegenauslgeranlenkstücks.

Für die Ausleger-Schnellverbindung der EC-B-Krane steht das von Liebherr entwickelte und als Gebrauchsmuster geschützte System ‚LiConnect‘ zur Verfügung. Die Ausleger sind dicht geschweißt und werden mit dem Schnellverbindungssystem sicher verbunden. Je ein Zentrier- und Sicherungsbolzen überträgt die Kraft in den Untergurten über eine formschlüssige Fläche.

Ohne den kompletten Kompaktkopf umzuhängen genügt ein Hub für das Aufsetzen dieser zentralen Einheit auf den Turm. Der Klappbock und die Gegenausleger-Abspannungen fahren gleichzeitig in die betriebsfertige Montageposition. Für den Einsatz auf der Baustelle wird die Komfort-Kabine lediglich nach vorne verschoben. Sobald der Kompaktkopf auf dem Turm montiert und der elektrische Anschluss hergestellt ist, kann dieser bereits in die optimale Montageposition geschwenkt werden.

Für die Montage in engen Baustellen oder für kleinere Fahrzeugkrane lässt sich der standardmäßig ab Werk vormontierte Kompaktkopf auch in kleinere Einheiten teilen.

Hochleistungs-Antriebe aus eigener Fertigung

Alle Antriebe des 285 EC-B 12 Litronic sind Entwicklungen des Liebherr-Kompetenzzentrums für Antriebstechnologie in Biberach (Deutschland) und werden an diesem Standort auch gefertigt. Für Hubwerk, Drehwerk und Katzfahrwerk werden ausschließlich Frequenzumrichter-Antriebe verwendet, die mit den bewährten Elektromotoren und der Steuerungstechnologie aus eigener Fertigung bestückt sind.

Die FU-Hubwerke verfügen über eine integrierte automatische Lasterfassung und bieten weit gefasste Leistungs- und Geschwindigkeitsbereiche. Mit dem Feinpositioniermodus MICROMOVE ist das Halten der Last mit Drehzahl 0 ohne Einfall der Haltebremse möglich. Dies unterstützt ein extrem feinfühliges Heben und Senken. Besondere Sicherheit entsteht dadurch, dass das Motor-Management erst abgeschaltet wird, nachdem die Bremse die Last vollständig übernommen hat. Wahlweise stehen drei stufenlos geregelte FU-Hubwerke von 45 kW, 65 kW und 110 kW zur Verfügung.

Das FU-Drehwerk überzeugt durch seine Komfortmerkmale wie stoß- und ruckfreies Drehen des Kranes mit Mikrogeschwindigkeiten sowie die intelligente Ansteuerung der An-triebe, die Kranschwingungen und Lastpendeln auf ein Minimum reduziert. Wind- und Lasteinflüsse werden elektronisch registriert und durch automatische Ausgleichbewegungen des Auslegers kompensiert.

Komplettiert wird das Antriebskonzept des 285 EC-B 12 Litronic durch das bewährte Liebherr-FU-Katzfahrwerk, das für besonders feinfühlige Bewegungen und eine hohe Geschwindigkeit der Laufkatze sorgt.

Technische Leistungsdaten des 285 EC-B 12 Litronic:

Norm: 	EN 14439

Max. Traglast:	12.000 kg

Max. Ausladung	75,0 m

Traglast bei max. Ausladung:	2.300 / 2.600 kg

Freihstehende Hakenhöhen: 	bis 81,4 m

Weitere Informationen:

Hans-Martin Frech

Telefon:	+49 7351 41-2330

Fax:	+49 7351 41-2223

E-Mail:	Hans-Martin.Frech@Liebherr.com

Internet: 	www.Liebherr.com

Kurzversion Blog / Magazin

Erweiterung der erfolgreichen Baureihe der Flat-Top-Krane: 285 EC-B 12 Litronic

Der neue 285 EC-B 12 Litronic rundet die erfolgreiche Baureihe der Flat-Top-Krane nach oben ab. Der 285 EC-B 12 Litronic ist wie alle Krane der EC-B-Baureihe nach einem modularen Konzept konstruiert. Damit wird die Kompatibilität der Turmsysteme innerhalb der Baureihe gewährleistet. Zentrale Einheit des neuen Flat-Top-Krans ist wie bei allen Modellen der Baureihe der innovative Kompaktkopf. Diese komplett vormontierte Einheit beinhaltet die verschiebbare Kabine, den Schaltschrank, den Klappbock, die Drehwerke, den Kugeldrehkranz mit Kugeldrehkranz-Auflage sowie die Stromabnehmer.

Der neue 285 EC-B 12 bietet Ausladungen bis zu 75 m. Die Auslegerlänge lässt sich je nach Bedarf in 5 Meter-Schritten von 24,4 m bis 75 m konfigurieren. Im Vergleich zum nächst kleineren Modell 250 EC-B 12 Litronic liegt die maximale Traglast an der Spitze bei 70-m-Ausladung um 900 kg höher und beträgt 3.150 kg.

Der 285 EC-B 12 Litronic wurde für die Verladung in Standard-Containern konzipiert. Um auch die Verladung auf LKW zu gewährleisten, ist der Gegenausleger für optimale Transportierbarkeit im Huckepack-System konstruiert. Der Kompaktkopf kann stehend im LKW transportiert werden. Das komplette Kranoberteil des 285 EC-B 12 Litronic ist mit maximaler Ausladung mit fünf LKW’s transportierbar.

Für die Ausleger-Schnellverbindung der EC-B-Krane steht das von Liebherr entwickelte und als Gebrauchsmuster geschützte System ‚LiConnect‘ zur Verfügung. Die Ausleger sind dicht geschweißt und werden mit dem Schnellverbindungssystem sicher verbunden. Je ein Zentrier- und Sicherungsbolzen überträgt die Kraft in den Untergurten über eine formschlüssige Fläche.