Liebherr-Werk 
	Biberach GmbH

Postfach 16 63

D-88396 Biberach / Riss

Januar 2010

Der neue Liebherr-Schnelleinsatzkran 81 K

Mit dem 81 K stellt Liebherr zur Bauma 2010 einen neuen Schnelleinsatzkran mit höchstem Leistungsstandard und völlig neuem Design vor. Der neue 81 K setzt in seiner Klasse technologisch neue Maßstäbe und bietet viele technische und optische Finessen.

Flexibilität und schnelle Verfügbarkeit bei den unterschiedlichsten Einsatzanforderungen kennzeichneten bereits das Vorgängermodell 71 K – mit mehr als 1.000 verkauften Einheiten der meist nachgefragte Kran in diesem Segment. Basierend auf diesem erfolgreichen Konzept verkörpert der neue Liebherr-Schnelleinsatzkran 81 K eine Vielzahl optimierter und weiterentwickelter Funktionen.

Der 81 K weist eine im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich verbesserte Traglastkurve mit über 25 % mehr Traglast an der Spitze auf. Sein ausgereifter Einsatznutzen spiegelt sich sowohl in der leichten Bedien- und Montierbarkeit als auch in der extremen Anpassungsfähigkeit wider.

Innovation: Reiner 2-Strang-Betrieb

Als absolutes Novum bietet der 81 K erstmals in seiner Kranklasse den reinen 2-Strang-Betrieb. Damit wird ein neuer Leistungsstandard in diesem Kransegment definiert.

Da alle anfallenden Lasten im 2-Strang-Betrieb gefahren werden, entfällt zeitraubendes Umscheren. Wirtschaftliches Arbeiten mit optimaler Bandbreite von Traglast und Geschwindigkeit wird so sichergestellt. Der 81 K kann mit der maximal möglichen Geschwindigkeit betrieben werden, die maximal mögliche Last heben oder auch hohe Leerhakengeschwindigkeiten erzielen.

Ausgereifte Technologien für Transport, Montage und Skalierung

Die Transportmaße des neuen 81 K weichen kaum vom Vorgängermodell 71 K ab. Damit ist auch dieses Gerät im Transportzustand äußerst kompakt und wendig. Für die Beförderung des Schnelleinsatzkranes können die bewährten Liebherr-Transportachsen eingesetzt werden. Wie bei allen anderen Modellen der Baureihe gilt dabei die allgemeine Betriebserlaubnis (ABE).

Der 81 K lässt sich problemlos in engste Baustellen rangieren und kann aufgrund der konstruktiven Auslegung des Oberwagens sehr nahe an Gebäuden montiert werden. Der Drehradius wurde optimiert und beträgt lediglich 2,75 m. Die 2,4 m langen, kletterbaren Turmstücke können quer auf dem LKW liegend transportiert werden.

Die Montage des Schnelleinsatzkrans 81 K erfolgt ausgesprochen sicher und einfach. Mit einem durchlaufenden Montageseil wird der Turm aufgerichtet und teleskopiert. Unterstützt wird das Montagehandling durch die halbautomatische Verriegelung zwischen Turm und Drehbühne mittels Quick-Connection sowie durch die Ausleger-Abspannstangen. Auch die Trennung von Hub- und Montagewinde erleichtert die Kranmontage.

Mit der halbautomatischen Ballastiereinrichtung in Verbindung mit der Anschlagzentrierung kann der 81 K effizient ballastiert werden. Da jeweils zwei Ballastplatten über Verschraubungen koppelbar sind, werden lediglich acht Hübe benötigt, um den Ballast  zu setzen und den Kran damit einsatzbereit zu machen.

Das Skalieren des Krans wird durch das neue Grafikdisplay erheblich vereinfacht und kann so schneller durchgeführt werden. Im Kranbetrieb werden alle Statusinformationen übersichtlich mit Piktogrammen auf dem Display dargestellt.

Mit elf variablen Hakenhöhen ist der 81 K extrem anpassungsfähig. Als Einsatzvarianten ohne das Einklettern weiterer Turmstücke stehen neben der serienmäßigen Grundhakenhöhe von 26,0 m, vier weitere Zwischenhakenhöhen sowie die 30°-Ausleger-Steilstellung und eine 45°-Ausleger-Ausweichstellung zur Verfügung. Durch Einklettern von weiteren Turmstücken können sechs zusätzliche Hakenhöhen  bis über 40 m mit horizontalem Ausleger realisiert werden. Auch dies ist einzigartig in dieser Kranklasse. Die Turmstücke sind voll kompatibel zum Vorgängermodell, deshalb können 71 K-Turmstücke ohne Einschränkung verwendet werden.

Neue Maßstäbe für Antriebs- und Steuerungstechnologie

Mit Antriebs- und Steuerungstechnologien die bisher nur bei Obendreher-Modellen eingesetzt wurden definiert der 81 K einen neuen Standard für Untendreherkrane.

Zum sicheren und effizienten Lastenumschlag tragen die stufenlosen Antriebe aus dem eigenen Kompetenzzentrum für Antriebstechnologie bei. Sämtliche Antriebe des 81 K sind stufenlos über Frequenzumrichter-Technologie geregelt. Die Steuerhebelauslenkung passt sich immer der maximal möglichen Geschwindigkeit an. So ist effizientes Fahren mit der Last jederzeit gewährleistet.

Der auf Knopfdruck schaltbare Feinpositionier-Modus MICROMOVE bewirkt die Reduzierung der Seilgeschwindigkeit auf 25%. So können auch schwere Lasten ohne Einfallen der Hubwerksbremse absolut sicher positioniert werden.

Zu einer sicheren Lastbewegung trägt auch die elektronische Lastmomentbegrenzung (LMB) bei. Sie warnt den Kranfahrer frühzeitig bei Annäherung an den Überlastzustand. Mit der LMB kann der neue 81 K bis an den Grenzbereich voll ausgenutzt werden.

Zwei unabhängige Systeme bilden das patentierte Liebherr-System für die Lastmomentbestimmung. Exakte Messungen und präzise Rechenalgorithmen gewährleisten extrem sichere Lastbewegungen. Dadurch lassen sich Schäden an der Kranausrüstung vermeiden und Unfälle verhindern. Mit diesem erhöhten Sicherheitsstandard setzt der 81 K ebenfalls neue Maßstäbe in dieser Kranklasse.

Praxisgerechte Servicefunktionen

Die anwenderfreundliche SPS-Steuerung gewährleistet den sicheren Kraneinsatz. Mit der Maschinendatenerfassung (MDE) erfolgt die schnelle Diagnose der Krandaten vor Ort, um eine erhöhte Sicherheit im Kranbetrieb und eine höhere Kranverfügbarkeit sicher zu stellen.

Über die optionale Teleservice-Funktion können die über die MDE erfassten Daten vom Kundendienst abgerufen werden. Erfasst werden die aktuellen Daten aller im Betrieb relevanten Antriebe, Lastspiele, Fehler- oder Warnmeldungen. Mittels Datenfernübertragung (DFÜ) ist die weltweite Daten-Kommunikation zwischen Kran und Servicestation möglich. Liebherr setzt bereits seit mehr als zehn Jahren erfolgreich die Teleservice-Funktionen bei Baukranen ein.

Leistungsdaten des 81 K:

Max. Hakenhöhe:	bis 40,4	m

Hakenhöhe bei 30°-Steilstellung:	bis 55,0	m

Ausladung:	31,0 / 37,0 / 42,0 / 45,0	m

Ausladung 30°- Steilstellung:	26,5 / 31,7 / 36,0 / 38,6	m

Traglast bei 45,0 m Ausladung:	1.400	kg

Traglast bei 42,0 m Ausladung:	1.650	kg

Traglast bei 37,0 m Ausladung	2.150	kg

Traglast bei 31,0 m Ausladung	2.900	kg

Maximaltraglast:	6.000	kg

Weitere Informationen:

Hans-Martin Frech

Telefon:	+49 7351 41-2330

Fax:	+49 7351 41-2223

E-Mail:	Hans-Martin.Frech@Liebherr.com

Internet: 	www.Liebherr.com